ЕTM испитни прашања – одговори

1. Напиши израз со кој е прикажана зависноста на: ρ и σ како σ од е, µ , n.

σ = n⋅e⋅μ (s/m)

ρ=1/σ (om//m)

2. Со која  физичка величина се изразува зависноста на електричниот отпор од температурата кај проводните материјали?

Се изразува со  температурниот коефициент на отпорност (α).

3. Што представува температурен коефициент на електричниот отпор α ?

Температурен коефициент α покажува колку се менува електричниот отпор на материјалот при промена на температурата за 1°C.

4. Опиши како се менува R(Ω)  од Т (0C) кај металите со позитивен α ?

Кога температурата расте, отпорот R се зголемува. Колку е почист металот, толку е подобар проводникот.

5.Како се менува R(Ω) кај металите со промена на % на примеси во нив?

Со зголемување на примеси, отпорот расте (металот станува полош проводник).

6. Наброј ги металите- проводници од прв ред и напиши каде се применуваат тие?

- Бакар (Cu) – кабли, намотки, инсталации, термопарови

- Алуминиум (Al) – далекуводи, кабли, контакти, интегрирани кола

- Сребро (Ag) – контакти, електроника, термопарови, интегрирани кола

- Злато (Au) – контакти со висока доверливост, интегрирани кола

7.Што представува суперпроводност?

Претставува појава кога кај метал доаѓа до нагло намалување на специфичниот отпор со намалување на температурата.

8.Наброј неколку специфични примени на метали со мала електрична проводност?

Примени кај: лемови, електрични контакти, топливи елементи за осигурувачи, супер-проводни материјали, отпорни материјали за отпорници и греачи, загревачки влакна и ленти, електроди за батерии и акумулатори, магнетни материјали, отпорни пасти за интегрирани кола.

9.Со кои својства се одликуваат отпорните материјали и за што се применуваат тие?

Својства: се делат според материјалот, конструкцијата и намената и нивни својства се: висока отпорност, стабилен отпор, мало влијание на температура, висока точка на топење

Примена: отпорници, грејачи, реостати.

10.Наброј барем 4 видови легури/ метали ,кои се користат како отпорни материјали?

- Кантал

- Константан

- Манганин

- Никелин

- Волфрам

11. Наброј некои неметални отпорни материјали и каде се применуваат тие?

  Јаглен – отпорници

  Графит – лизгачки контакти

  Ферити – високофреквентни кола.

12. Не треба, ова го учивме по електро

13. Како се делат отпорниците според: конструкцијата, постојаноста на отпорноста?

Според конструкција: жичени и чип, слоевни, карбонски, фолиски, полни
Според постојаност: аксијални, радијални(потенциометри, реостати)

14.Што се тоа нелинеарни отпорници?

Нелинеарни отпорници- Тоа се отпорници чија отпорност зависи нелинеарно од некој надворешен фактор, на пример температура, светлина,напон...Ваквите особини се добиени со употребана посебни материјали(полуоппроводен со разни примеси) и посебна техника на изработка.

15. Во зависност од што нелинеарно се менува R(Ω) кај: термисторите; варисторите и фотоотпорниците?

  Kaj Термистори – од температура

  Kaj Варистори – од напон

  Kaj Фотоотпорници – од светлина

16.Што се тоа термоелектрични спрегови и каде се применуваат тие?

Термоелектричен спрег/ термопар е проводно коло од два различни материјали, чии краеви се загреани на различни температури (референтниот крај е за прецизно мерење на темтературата на водата со мраз, 0C ).Работата на термопарот се базира на термоелектричниот т.е. Зебеков ефект.

17. Што е тоа Зебеков ефект?

Кога во електрично коло формирано од два различни метали се јавува електромоторна сила, ако спојните точки се загреани на различни температури. При тоа доаѓа до директно претварање на топлинската во елктрична енергија. Електромоторната сила ја нерекуваме термоелектомоторна сила.

18. За што служат електричните осигурувачи?

Електричните осигурувачи се заштитни елементи во електричните кола кои служат за прекин на струјното коло во случај кога низ него ќе протече поголема струја отколку што е дозволено (куса врска,преоптеретување, неисправност).

19.На база на што се изработува топливиот елемент(жица, лента) кај: брзите, бавните топливи осигурувачи?

  Брзи осигурувачи: тенка жица (брзо се топи)

  Бавни осигурувачи: подебела жица/лента (одложено топење)

20.Што се тоа лемови и какво лемење постои?

Лемови се метали или легури, кои служат за спојување на два исти или различни метали.Лемовите се топат, а потоа со ладење и стврднување се врши спојувањето.

Видови на лемење:

-меко лемење  при температури до 3500 C (со меки лемови на база на Олово-Калај )

Ако лемиме Алуминиумски проводници, кај нив прво потребно е да се одастрани оксидниот слој со предлем(L-SnZn40)

За мерење на мн. ниски температури се користи Вудов метал(Бизмут50-Олово20-Калај12,5-Кадмиум12,5)

-тврдо лемење   при температури повисоки од 6000 C (со тврди лемови на база на

Cu-Zn;  Cu-Zn-Ag ; Al-Si ). Ако лемиме Алуминиумски проводници, кај нив прво потребно е да се одстрани оксидниот слој со предлем ( на база на  Cu-Zn;  Cu-Zn-Ag  и др.)

21.На кои температури се изведува меко а на кои тврдо лемење?

Меко – под 350 степени С.

Тврдо – над 600 степени С.

22. Кои се најчесто применувани меки лемови?

- Калај-олово (Sn-Pb)

- Безоловни легури (Sn-Cu, Sn-Ag)

23. За што служат електричните контакти?

Задачата на контактите е во еден момент со својот допир да го затворат струјното коло, да го превземат пренесувањето на струјата извесно време и по потреба рачно или автоматски да го прекинат течењето на струјата. Тие може да бират прекинувачки или лизгачки.

24.Како ги делиме електричните контакти според видот на оптоварувањето за кое тие се наменети?

Според видот на оптоварувањето за кое се наменети контактите се делат на:

- Електрични контакти за мало оптоварување

- Електрични контакти за средно оптоварување

- Електрични контакти за големо и многу големо  оптоварување

25.Што се тоа лизгачки контакти?

-Лизгачките контакти се електрични контакти кај кои метален проводник (обично графитна или метална четка) се лизга по површина на друг проводник со цел да се обезбеди континуирана електрична врска и покрај тоа што деловите се движат еден во однос на друг.