ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЈСТВА НА ПРОВОДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ

(*при разгледување на својствата на проводните материјали ги разгледуваме својствата на металите) Прашања за учениците:

- Од што зависи бројот (коцентрацијата) на слободните електрони во проводната зона кај проводниците?

Карактеристични параметри и особености на проводните материјали

σ = e ∙ n  µ  Sm ………….e -количество електричество на електронот;

n- концентрација на слободните електрони

µ-подвижност на слободните електрони

σ[ S/m ]- [Сименс/метар]

- Специфичeн електричeн  отпор  ( ρ )-помала вредност, подобар проводник

ρ =  1σ [ Ω m ]

*Врска помеѓу електричен отпор ( R )  и специфичен ел.отпор (ρ ) за метален проводник :Type equation here.

R = ρ∙ls Ω………….. l - должина на проводникот

S – напречен пресек на проводникот

Специфичниот отпор се однесува само на видот на материјалот(составот), додека електричниот и на материјалот и на неговите димензии!

ВАЖНО   Специфичната отпорност и проводност зависат од температурата, процентот на чистота и од начинот на обработка!

Зависност на  отпорот од температурата

- Температурен коефициент на отпорот (α) – ја покажува промената на отпорот со промена на температурата за 10 C

α = (1 / (t1 – t)) ∙ ((Rt1 -Rt )/Rt )

Aко е позната (α) на 200 C може да се пресмета отпорот на некоја  температура  t  :

Rt = R20 [ 1+ α20 ( t – 20)]

Температурниот коефициент на отпорот може да биде  позитивен (кај металите) и негативен (кај електролитите, графитот и некои легури) – Што заначи позитивен, а што негативен температурен коефициент на ел. отпор?

Негативен температурен коефициент на отпорот = со зголемување на температурата се намалува електричниот отпор.

ВАЖНО -Кај металите со зголемување на температурата се зголемува нивниот отпор!

- Зависност на проводноста на металите од примесите

ВАЖНО – Со додавање на примеси кај металите се намалува нивната проводност!

Колку е почист металот, толку му е поголема неговата проводност(присуството на др. материјали и во мн. мала количина ја изобличува кристалната решетка и доведува до зголемување на отпорот)