ЛЕМОВИ

Лемови се метали или легури, кои служат за спојување на два исти или различни метали.Лемовите се топат, а потоа со ладење и стврднување се врши спојувањето.

Лемење е процес на спојување  на метални делови со додаток  на лем во стопена состојба.

Видови на лемење:

-меко лемење  при температури до 3500 C (со меки лемови на база на Pb-Sn )

Ако лемиме Аl проводници, кај нив прво потребно е да се одастрани оксидниот слој со предлем(L-SnZn40)

За мерење на мн. ниски температури се корист Вудов метал(Bi50-Pb20-Sn12,5-Cd12,5)

-тврдо лемење   при температури повисоки од 6000 C (со тврди лемови на база на

Cu-Zn;  Cu-Zn-Ag ; Al-Si )

Ако лемиме Аl проводници, кај нив прво потребно е да се одастрани оксидниот слој со предлем ( на база на  Cu-Zn;  Cu-Zn-Ag  и др.)

Сл.1 начин на правилно лемење

Сл.2  а) правилен лем;                      б) неправилни -ладни лемови