СУПЕРПРОВОДНОСТ И СУПЕРПРОВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ

Каква е зависноста на  специфичниот отпор од температурата кај металите?

Кај металите со намалување на температурата се намалува и електричниот отпор.  Пример - за промена на електричниот отпор на проводник од бакарот(со определена должина и напречен пресек) со промена на температурата:

| t (0 C ) | -195 | 0 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R (Ω ) | 15 | 100 | 186 | 276 |

Сл.1 Температурна промена на специфичниот отпор кај металите

Што мислите - што е тоа температура на суперпроводност?

Што е суперпроводност?   ..... Обидете се да дефинирате!

Кај поедини метали доаѓа до нагло намалување на специфичниот  отпор со намалување на температурата, оваа појава се нарекува СУПЕРПРОВОДНОСТ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Класи на суперпроводни материјали:

- Нискотемпературни

За првпат суперпроводноста експериментално е констатирана во 1911г. на Hg (4.20K) холандскиот научник  Kamerling Ones. Критичните температури(Тc) при кои специфичниот отпор  е приближно нула, за околу 30-тина елементарни метали се знаат, но тие се многу ниски, блиску апсолутна нула, под 200К( 7,2 0 К за Pb; 3,70 K за Sn и др.). Ова ја ограничува нивната примена, бидејќи морало да се ладат со течен хелиум (со точка на вриење 4,20К) Пред триесетина години највисока познат Тc  била околу 23,20К ( за Nb3Ge).

- Високотемпературни

Ова се  суперпроводни керамики, кои за првпат се откриени 1986г. , тие имаат Тc околу 1000К , па можат да се ладат со течен азот (со точка на вриење 77,30К), кој е 100-тина пати поевтин од хелиумот. Овие откритија ги поттикнаа научниците да истражуваат нови материјали-високотемпературни, за кои се надеваат дека ќе предизвикаат нoва индустриска револуција, со нивна примена во електрониката(во IC, логички кола и др.); во мерната техника(квантни интерферометри со ултрависока резолуција); во енергетика( кај водовите за пренос на електрична енергија, без загуби на моќност, пренос на големи моќности од 10GVA при напон од 1000 KV)

ИНТЕРЕСНО! Благородните метали Cu и Ag и на ниски температури не пројавуваат суперпроводност.

СВОЈСТВА НА СУПЕРПРОВОДНИКОТ

- Нагло опаѓање на ел.отпор на нула при ниски температури (Т < Tc )

- Суперпроводник поставен во надворешно магнетно поле, го исфрла магнетниот флукс (го поништува внатре, го заобиколуваат силниците на полето)-* МАЈСНЕРОВ ЕФЕКТ

- Ако предходно оладен суперпроводник се внесе во поле со H > Hc A/m , ќе ги изгуби суперпроводните својства

- Ако низ проводникот се пропушти струја со критична густина J < Јc A/m2 , при која се создава на неговата површина критично поле  Hc ,  тогаш тој ги губи своите суперпроводни својства

Досега најголеми Jc се добиени за легури на Ti- Nb- Zr околу 2000 А/mm2.

(*Мајснеровиот ефект (откриен во 1933г.) се појаснува со постоењето на површински суперпроводни струи, кои со своето поле ги поништуваат надворешните.)

Вредностите за Tc, Hc и  Jc се даваат во табели за една величина под услов другите 2 да се мали, или пак на дијаграм се дава областа на суперпроводна состојба.

а)                                          б)

Сл.2 однесување на проводник во магнетно поле кога не е (а) и кога е суперпроводник(б)

Сл.3 Област на суперпроводност

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕНА НА СУПЕРПРОВОДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ

- Најпозната е примената на Џозевсоновите споеви (сендвич структура од 2 суперпроводника и несуперпроводен слој од 10nm, суперпроводната струја опстанува во таа структура)

Суперпроводни жици и кабли

*Изгледајте го видеото за примена на суперпроводните метеријали!

https://youtu.be/DZfIZCdlZkk

Задача за дома:

Истражете за примената на суперпровоните материјали!

*Потсете се на примерите од досега приложените материјали за примена на суперпроводноста ( од  видеата)

Магнет кој левитира над суперпроводник(Мајснеров ефект; дијамагнетизам) ...искористено кај супербрзите возови!

Маглеев воз( со примена на: магнетна левитација- дијамагнетизам  и суперпроводност за создавање на јако магнетно поле, при течење на големи струи низ него)...Кина, Јапопонија....најбрзи на светот...600 km/h

https://youtu.be/g9Ndnemexi8

https://youtu.be/_5FARo__YOs

https://youtu.be/8ixOzpLNlMY

https://youtu.be/u36QpPvEh2c